BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası (İKN) :

| A |  |  |  |  | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İş Kalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı |
| 1 | 15.120.1101 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) | metreküp | 1.500 |  |  |
| 2 | 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | metreküp | 165 |  |  |
| 3 | 15.125.1005 | Kum temin edilerek, drenaj yapılması | metreküp | 130 |  |  |
| 4 | 15.125.1006 | Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması | metreküp | 130 |  |  |
| 5 | 15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 80 |  |  |
| 6 | 15.150.1006 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 800 |  |  |
| 7 | 15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 40 |  |  |
| 8 | 15.160.1004 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | ton | 50 |  |  |
| 9 | 15.180.1001 | Ahşaptan seri kalıp yapılması | metrekare | 200 |  |  |
| 10 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 2.500 |  |  |
| 11 | 15.185.1005 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) | metreküp | 4.500 |  |  |
| 12 | 15.185.1013 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) | metrekare | 830 |  |  |
| 13 | 15.200.1002 | Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (200<=basınç dayanımı<250 KN/m2) | metrekare | 200 |  |  |
| 14 | 15.204.1004 | Ø 200 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi | metre | 200 |  |  |
| 15 | 15.210.1004 | Ocak taşı ile blokaj yapılması | metreküp | 20 |  |  |
| 16 | 15.220.1012 | 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması | metrekare | 200 |  |  |
| 17 | 15.220.1014 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | metrekare | 1.200 |  |  |
| 18 | 15.220.1016 | 200 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250 x 200 x 250 mm) ile duvar yapılması | metrekare | 300 |  |  |
| 19 | 15.245.1002 | 250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | metrekare | 30 |  |  |
| 20 | 15.250.1011 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | metrekare | 1.500 |  |  |
| 21 | 15.255.1002 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | metrekare | 1.000 |  |  |
| 22 | 15.270.1002 | Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | metrekare | 100 |  |  |
| 23 | 15.275.1111 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | metrekare | 700 |  |  |
| 24 | 15.275.1115 | 350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması | metrekare | 200 |  |  |
| 25 | 15.275.1116 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması | metrekare | 1.500 |  |  |
| 26 | 15.275.1117 | 200 kg Çimento ve Kireç karşımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) | metrekare | 3.000 |  |  |
| 27 | 15.275.9992 | Metal kapı kasa arkalarının beton harcı ile doldurulması | metrekare | 40 |  |  |
| 28 | 15.280.1010 | Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere) | metrekare | 3.000 |  |  |
| 29 | 15.280.1011 | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | metrekare | 3.000 |  |  |
| 30 | 15.300.1001 | Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) | metrekare | 600 |  |  |
| 31 | 15.300.1006 | Çatı üzerine osb/3 kaplama yapılması | metrekare | 50 |  |  |
| 32 | 15.305.1003 | Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem) | metrekare | 600 |  |  |
| 33 | 15.305.1005 | Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) | metre | 100 |  |  |
| 34 | 15.310.1201 | 14 nolu çinko levhadan eğimli çatı deresi yapılması ve yerine konulması | metre | 25 |  |  |
| 35 | 15.310.1205 | 12 nolu çinkodan sıva eteği baca kenarı yapılması | metre | 50 |  |  |
| 36 | 15.315.1003 | Ø 125 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti | metre | 60 |  |  |
| 37 | 15.315.1101 | 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm) | metre | 100 |  |  |
| 38 | 15.330.1006 | Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20°C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması | metrekare | 780 |  |  |
| 39 | 15.341.1022 | 6 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100 kPa (TR100) grafit/karbon esaslı ekspande polistren (EPS) levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | metrekare | 700 |  |  |
| 40 | 15.341.2081 | 6 cm kalınlıkta 0.030<Isıl iletkenlik katsayısı <= 0.035 W/(m.K) olan levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile toprak temaslı temel perde ve duvarlarında su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması | metrekare | 100 |  |  |
| 41 | 15.341.4005 | Çatı arasına döşeme üzerine uygulamalar için, 0,035<=Isıl iletkenliği < 0,040W/(m.K) olan, 16 cm kalınlıkta kaplamasız camyünü şilte ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | metrekare | 550 |  |  |
| 42 | 15.375.1053 | 40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 200 |  |  |
| 43 | 15.380.1055 | (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 490 |  |  |
| 44 | 15.385.1028 | 60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 1.020 |  |  |
| 45 | 15.405.1011 | Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa, Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı <= 1600 cm², yivli-yivsiz, her renkte) | metrekare | 100 |  |  |
| 46 | 15.410.1112 | 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (2 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | metrekare | 10 |  |  |
| 47 | 15.410.1314 | Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | metre | 80 |  |  |
| 48 | 15.410.1412 | 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | metrekare | 20 |  |  |
| 49 | 15.410.1512 | 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile parapet yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | metrekare | 10 |  |  |
| 50 | 15.410.1612 | 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile harpuşta yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | metrekare | 4 |  |  |
| 51 | 15.415.1112 | 2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (2 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | metrekare | 55 |  |  |
| 52 | 15.415.1214 | 2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması (2 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | metrekare | 110 |  |  |
| 53 | 15.415.1314 | Koyu renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | metre | 10 |  |  |
| 54 | 15.420.1012 | 4 cm kalınlığında mucartalı andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30 cm x serbest boy) | metrekare | 350 |  |  |
| 55 | 15.435.1213 | 50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) | metre | 100 |  |  |
| 56 | 15.450.1015 | Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması (normal çimentolu) | metrekare | 3 |  |  |
| 57 | 15.455.1001 | Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) | kilogram | 2.000 |  |  |
| 58 | 15.460.1008 | Renkli-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | kilogram | 110 |  |  |
| 59 | 15.465.1001 | Gömme iç kapı kanadı kilidinin yerine takılması (geniş tip) ( Ahşap, Metal. Plastik ) | adet | 40 |  |  |
| 60 | 15.465.1007 | Silindirli traşlı dış kapı kilidinin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik ) | adet | 8 |  |  |
| 61 | 15.465.1008 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik ) | adet | 40 |  |  |
| 62 | 15.465.1010 | Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik ) | adet | 120 |  |  |
| 63 | 15.465.1118 | Ayarlı menteşe (çift) plastik kaplamalının yerine takılması | adet | 100 |  |  |
| 64 | 15.465.1201 | İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 100 cm'e kadar, 2 kavramalı ( Ahşap, Metal ve Plastik ) ( İdarenin yazılı izni ile uygulanır. ) | adet | 40 |  |  |
| 65 | 15.465.1204 | Vasistas ispanyolet takımının yerine takılması (kol, makas dahil) ( Ahşap, Metal ve Plastik ) ( İdarenin yazılı izni ile uygulanır. ) | adet | 10 |  |  |
| 66 | 15.470.1014 | Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | metrekare | 80 |  |  |
| 67 | 15.490.1003 | Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) | metrekare | 50 |  |  |
| 68 | 15.510.1104 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, delikli yonga levhalarla dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | metrekare | 80 |  |  |
| 69 | 15.525.1003 | Pvc çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür) | metrekare | 90 |  |  |
| 70 | 15.540.1111 | Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması | metrekare | 150 |  |  |
| 71 | 15.540.1523 | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf 2, Parlaklık:G3) yapılması (iç cephe) | metrekare | 3.000 |  |  |
| 72 | 15.540.1605 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak Silikon esaslı su bazlı Dış Cephe Boyası (V1:W3:G3) yapılması (dış cephe) | metrekare | 1.000 |  |  |
| 73 | 15.550.1001 | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması | kilogram | 550 |  |  |
| 74 | 15.550.1003 | 2,00 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması | kilogram | 1.000 |  |  |
| 75 | 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | kilogram | 500 |  |  |
| 76 | 43.560.1101 | Prefabrik parsel bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla) | adet | 5 |  |  |
| 77 | 43.560.1102 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla) | adet | 30 |  |  |
| 78 | 43.560.1105 | Çerçevesiz betonarme kapağın parsel bacası üzerine yerleştirilmesi (0,50 x 1,00 x 0,10 m, C35/45 betonu ile yapılmış) | adet | 10 |  |  |
| 79 | 48.550.2001 | Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu ve Küpeştesi Yapılması | kilogram | 200 |  |  |
| 80 | 48.700.1405 | Tuvalet kapılarına alüminyum bant yapılması | metretül | 30 |  |  |
| 81 | 77.165.1010 | 3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI | metrekare | 10 |  |  |
| 82 | 35.100.2202 | 0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) gömme tip galvaniz sac tablolar | adet | 1 |  |  |
| 83 | 35.100.6101 | Sac pano 800 mm. genişliğinde (TS EN 61439-1/2) | adet | 1 |  |  |
| 84 | 35.100.6501 | Gömme tip sac tablo 0.05-0.10 m2. (0,10 m2 dahil) (ts en 61439-1/2 ) | adet | 2 |  |  |
| 85 | 35.100.6502 | Gömme tip sac tablo 0.10-0.20 m2. (0,20 m2 dahil) (ts en 61439-1/2 ) | adet | 2 |  |  |
| 86 | 35.100.6504 | Gömme tip sac tablo 0.30-0.40 m2. (0,40 m2 dahil) (ts en 61439-1/2 ) | adet | 3 |  |  |
| 87 | 35.100.7202 | Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablo 6 otomatik sigortalık | adet | 20 |  |  |
| 88 | 35.105.1110 | 16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1) | adet | 60 |  |  |
| 89 | 35.105.1111 | 25 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1) | adet | 40 |  |  |
| 90 | 35.105.1130 | Üç fazlı 16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1) | adet | 2 |  |  |
| 91 | 35.105.1131 | Üç fazlı 25 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1) | adet | 4 |  |  |
| 92 | 35.105.1210 | 16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | adet | 70 |  |  |
| 93 | 35.105.1211 | 25 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | adet | 80 |  |  |
| 94 | 35.105.1341 | Üç fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 10kA) | adet | 4 |  |  |
| 95 | 35.105.1342 | Üç fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 10kA) | adet | 4 |  |  |
| 96 | 35.105.1343 | Üç fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 10kA) | adet | 3 |  |  |
| 97 | 35.110.1502 | 4 x 80 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 2 |  |  |
| 98 | 35.110.1503 | 4 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 1 |  |  |
| 99 | 35.110.1505 | 4 x 160 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 1 |  |  |
| 100 | 35.110.1602 | 4 x 80 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In,4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit şalter, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 1 |  |  |
| 101 | 35.110.2520 | En fazla 4 x 100 A, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalter | adet | 1 |  |  |
| 102 | 35.115.1023 | Kaçak akım koruma şalteri 4*80 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC) | adet | 7 |  |  |
| 103 | 35.115.1063 | Kaçak akım koruma şalteri 4*80 a.e kadar(300ma) (Koruma Sınıfı: AC) | adet | 1 |  |  |
| 104 | 35.120.1455 | İşaret lambası 500 v.a kadar | adet | 30 |  |  |
| 105 | 35.125.1104 | Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*40 a. (TS EN 60947-4-1) | adet | 2 |  |  |
| 106 | 35.125.1304 | Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*40 a. | adet | 2 |  |  |
| 107 | 35.125.1701 | Elektronik motor koruma cihazı 3*12 a. | adet | 2 |  |  |
| 108 | 35.125.1751 | Zaman rölesi 0-60 san. | adet | 2 |  |  |
| 109 | 35.135.3201 | Üç fazlı zaman tarifeli elektronik tip aktif sayaçlar En az 5(100) A, 3x230/400 V | adet | 1 |  |  |
| 110 | 35.140.3225 | 4x16 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 100 |  |  |
| 111 | 35.140.3226 | 4x25 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 50 |  |  |
| 112 | 35.140.3229 | 4x70 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 125 |  |  |
| 113 | 35.150.1404 | 1x6 mm2 kesitinde H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) | metre | 30 |  |  |
| 114 | 35.150.1405 | 1x10 mm2 kesitinde H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) | metre | 50 |  |  |
| 115 | 35.150.1562 | 4x4 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | metre | 80 |  |  |
| 116 | 35.150.1563 | 4x6 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | metre | 60 |  |  |
| 117 | 35.150.1564 | 4x10 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | metre | 50 |  |  |
| 118 | 35.150.3120 | 2x1.5re N2XHFE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar | metre | 80 |  |  |
| 119 | 35.160.3201 | Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı normal sorti | adet | 40 |  |  |
| 120 | 35.160.3202 | Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı komutator sorti | adet | 20 |  |  |
| 121 | 35.160.3204 | Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı paralel sorti | adet | 40 |  |  |
| 122 | 35.160.3401 | Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı priz sortisi. | adet | 100 |  |  |
| 123 | 35.160.6504 | Ø 110 mm PE kablo muhafaza koruge boru | metre | 100 |  |  |
| 124 | 35.170.1105 | Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | adet | 100 |  |  |
| 125 | 35.170.1801 | LED glop armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan) | adet | 30 |  |  |
| 126 | 35.185.1811 | Bakalitten 3 fazlı fiş priz ve montajı 3*25 a. | adet | 4 |  |  |
| 127 | 35.185.1812 | Bakalitten 3 fazlı fiş priz ve montajı 3*60 a. | adet | 4 |  |  |
| 128 | 35.190.1704 | Data prizi cat 5e veya cat 6e rj-45 (8 kontaklı) (22,5 x 45 mm) | adet | 10 |  |  |
| 129 | 35.415.1111 | 8 Bölgeye kadar (dahil) Konvansiyonel tip yangın ihbar santralı ve montajı | adet | 1 |  |  |
| 130 | 35.415.1400 | Konvansiyonel yangın ihbar butonu ve montajı | adet | 6 |  |  |
| 131 | 35.415.1430 | Konvansiyonel sabit sıcaklık detektörü ve montajı | adet | 5 |  |  |
| 132 | 35.415.1450 | Konvansiyonel optik duman detektörü ve montajı | adet | 35 |  |  |
| 133 | 35.415.1580 | Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni | adet | 2 |  |  |
| 134 | 35.481.1160 | 10/24 Multiswitch Uydu Santrali | adet | 1 |  |  |
| 135 | 35.481.1220 | En az 100 cm ofset çanak anten | adet | 2 |  |  |
| 136 | 35.481.1350 | 8 çıkışlı (octo) LNB | adet | 2 |  |  |
| 137 | 35.481.1510 | 8 way splitter (5-2400 MHz) | adet | 3 |  |  |
| 138 | 35.505.2030 | U/UTP cat6 bakır data kablo | metre | 300 |  |  |
| 139 | 35.510.2000 | Telefon tesisatı sortisi | adet | 40 |  |  |
| 140 | 35.515.1001 | Jh (st) halojensiz yangın alarm kabloları 1x2x0.8+0.8 mm2 | metretül | 200 |  |  |
| 141 | 35.750.3002 | Bina ihata iletkeni 30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun, min 70µ çinko ile kaplanmış galvanizli çelik lama | metre | 105 |  |  |
| 142 | 35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır | metre | 15 |  |  |
| 143 | 25.100.2010 | Antibakteriyel 40x50 cm Tezgah altı veya üstü oval lavabo | adet | 10 |  |  |
| 144 | 25.100.2012 | Antibakteriyel lavabo 45x55 cm Yarım ayaklı Tk. | adet | 5 |  |  |
| 145 | 25.102.1601 | Birinci sınıf(batarya TS EN 200 veya TS EN 817'ye uygun,sifon TS-EN 274-1-2-3)gömme tip batarylı,(lavabo üzerne monte edlir tipve pirinçtn kromajlı ara muslklrı ve bağlantı borulrı dahil)özel lastik taslı kumndsız sifonlu lavabo tesisatı | takım | 15 |  |  |
| 146 | 25.104.1002 | Takriben 40x60 cm ayna (TS EN 1036) | adet | 5 |  |  |
| 147 | 25.106.2101 | Antibakteriyel etajer fayans 50x10 cm ekstra sınıf (TS 13420) | adet | 15 |  |  |
| 148 | 25.108.2101 | Antibakteriyel alaturka hela taşı takriben 50x60 cm ekstra sınıf plastik sifonlu (TS 13420) | adet | 5 |  |  |
| 149 | 25.110.1003 | Basınçlı yıkayıcılı alaturka hela tesisatı | takım | 5 |  |  |
| 150 | 25.112.1270 | Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti | takım | 15 |  |  |
| 151 | 25.125.2101 | Takriben 80x80x10 cm sırlı seramikten duş teknesi (TS EN 14527) (ekstra kalite) | adet | 15 |  |  |
| 152 | 25.126.1110 | Köşe Tipi (Kare veya Dikdörtgen) Temperli Camdan Duşakabin | metrekare | 10 |  |  |
| 153 | 25.127.1002 | Gömme baş ve el duşlu banyo takımı;el duşu ve buna su veren klapeli gömme banyo batarya takımı, banyo doldurma ağızlı (TS EN 200 veya TS EN 817) | takım | 15 |  |  |
| 154 | 25.130.1102 | 1/2 inç uzun musluk, süzgeçli rozet dahil (TS EN 200'e uygun) | adet | 5 |  |  |
| 155 | 25.130.1303 | 1/2" Kromajlı Çamaşır - Bulaşık Musluğu, seramik salmastralı, musluk rozeti dahil. (TS EN 200'e uygun) | adet | 10 |  |  |
| 156 | 25.135.2002 | Paslanmaz çelik kağıtlık | adet | 10 |  |  |
| 157 | 25.135.3001 | Askı fayans 10x16cm | adet | 10 |  |  |
| 158 | 25.138.1022 | Plastikten 15x15 cm Ø50 çıkışlı yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı (TS-327'ye uygun) | adet | 15 |  |  |
| 159 | 25.142.1104 | Soğuk su sayacı ø 50 mm. flanşlı (TS EN ISO 4064-1’e uygun) | adet | 5 |  |  |
| 160 | 25.150.1209 | 15,00 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu | adet | 2 |  |  |
| 161 | 25.160.1203 | İki pompalı düşey milli santrifüj pompalı tam otomatik paket hidrofor (debi: 10- 30 m³/h, basınç: 30-60 mss) | adet | 2 |  |  |
| 162 | 25.165.3001 | Tam otomatik su yumuşatma cihazı 1 m3/sa | adet | 2 |  |  |
| 163 | 25.170.1105 | Soğuk ve sıcak su kollektör borusu 6" 150Ø mm. | metre | 4 |  |  |
| 164 | 25.170.1211 | Termometre,hidrometre ve boşaltma ağızları | adet | 6 |  |  |
| 165 | 25.175.1414 | 3000 lt–Minimum sıcak su debisi 3330 lt/h ( 58,0 kPa) tek serpantinli dik boyler (TS EN13445-3, TS EN 12897,TS736) | adet | 2 |  |  |
| 166 | 25.214.1009 | 100 KW - 114,9 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı | adet | 8 |  |  |
| 167 | 25.218.1103 | 750 KW ' a kadar Nötralizasyon Ünitesi | adet | 2 |  |  |
| 168 | 25.225.3025 | Panel radyatör (tip 22) 600 | metre | 60 |  |  |
| 169 | 25.230.1201 | Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") (TS 579) | adet | 50 |  |  |
| 170 | 25.230.1401 | Köşe tip termostatlı radyatör muslukları ø15 mm (1/2") (TS EN 215) | adet | 50 |  |  |
| 171 | 25.245.1102 | Kollektör borusu ø 83/3.25 mm. dikişli boru | metre | 12 |  |  |
| 172 | 25.245.1103 | Kollektör borusu ø 108/3.71 mm.dikişli boru | metre | 15 |  |  |
| 173 | 25.245.2002 | Kollektör ağzı ø 20 mm | adet | 6 |  |  |
| 174 | 25.245.2005 | Kollektör ağzı ø 40 mm | adet | 8 |  |  |
| 175 | 25.245.2006 | Kollektör ağzı ø 50 mm | adet | 32 |  |  |
| 176 | 25.245.2008 | Kollektör ağzı ø 80 mm | adet | 6 |  |  |
| 177 | 25.245.3103 | 4 çıkışlı vanalı 1"kollektör | adet | 6 |  |  |
| 178 | 25.245.3104 | 5 çıkışlı vanalı 1"kollektör | adet | 8 |  |  |
| 179 | 25.245.3106 | 7 çıkışlı vanalı 1"kollektör | adet | 3 |  |  |
| 180 | 25.245.3109 | 10 çıkışlı vanalı 1"kollektör | adet | 3 |  |  |
| 181 | 25.250.2101 | Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C | adet | 10 |  |  |
| 182 | 25.250.2102 | Termometre, madeni, ø 100 mm 250 °C | adet | 3 |  |  |
| 183 | 25.250.2301 | Manometre ø 100 mm 1 atmosfer kadar bölüntülü | adet | 6 |  |  |
| 184 | 25.250.2304 | Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü | adet | 13 |  |  |
| 185 | 25.255.1301 | Silindirik havalandırma deposu 5 lt. (İzole hariç) | adet | 8 |  |  |
| 186 | 25.255.3009 | 500 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm. | adet | 2 |  |  |
| 187 | 25.260.1205 | 15 m3/h, Ø219 , dn80 flanşlı denge tankı | adet | 2 |  |  |
| 188 | 25.288.5111 | Ø400 tek cidarlı paslanmaz çelik baca | metre | 30 |  |  |
| 189 | 25.300.1101/A | Dikişli vidalı çelik boru 1/2" 15 mm, dış cap 21,3/2,60 manşonsuz ağırlık 1,22 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 8 |  |  |
| 190 | 25.300.1102/A | Dikişli vidalı çelik boru 3/4" 20 mm, dış cap 26,9/2,60 manşonsuz ağırlık 1,57 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 8 |  |  |
| 191 | 25.300.1103/A | Dikişli vidalı çelik boru 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 60 |  |  |
| 192 | 25.300.1104/A | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 35 |  |  |
| 193 | 25.300.1105/A | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 55 |  |  |
| 194 | 25.300.1106/A | Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 60 |  |  |
| 195 | 25.300.1107/A | Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 3 |  |  |
| 196 | 25.300.1108/A | Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 25 |  |  |
| 197 | 25.300.1109/A | Dikişli vidalı çelik boru 4" 100 mm, dış cap 114,3/4,50 manşonsuz ağırlık 12,50 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 35 |  |  |
| 198 | 25.300.1405/A | Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/2" ø40 ortalama dış çap 48,3/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 25 |  |  |
| 199 | 25.300.1406/A | Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 80 |  |  |
| 200 | 25.300.1407/A | Dikişli galvanizli çelik boru 2 1/2" ø65 ortalama dış çap 76,1/3,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 25 |  |  |
| 201 | 25.300.1410/B | Dikişli galvanizli çelik boru 5" ø125 ortalama dış çap 139,7/5,0 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 12 |  |  |
| 202 | 25.300.1603/B | Çelik boru dış çap 33,4/3,4 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 55 |  |  |
| 203 | 25.300.1604/B | Çelik boru dış çap 42,2/3,6 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 50 |  |  |
| 204 | 25.300.1605/B | Çelik boru dış çap 48,3/3,7 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 50 |  |  |
| 205 | 25.300.1606/B | Çelik boru dış çap 60,3/3,9 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 7 |  |  |
| 206 | 25.300.1608/B | Çelik boru dış çap 88,9/5,5 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 4 |  |  |
| 207 | 25.305.4101/A | Anma ölçüsü 1/2" dış çap/et kalınlığı 20/2,8 mm PN 20 cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit pp-rc boru (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 365 |  |  |
| 208 | 25.305.4102/A | Anma ölçüsü 3/4" dış çap/et kalınlığı 25/3,5 mm PN 20 cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit pp-rc boru (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 255 |  |  |
| 209 | 25.305.4103/A | Anma ölçüsü 1" dış çap/et kalınlığı 32/4,4 mm PN 20 cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit pp-rc boru (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 35 |  |  |
| 210 | 25.305.4104/A | Anma ölçüsü 11/4" dış çap/et kalınlığı 40/5,5 mm PN 20 cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit pp-rc boru (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 100 |  |  |
| 211 | 25.305.6101/A | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN1329-1) | metre | 72 |  |  |
| 212 | 25.305.6102/A | Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN1329-1) | metre | 185 |  |  |
| 213 | 25.305.6103/A | Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN1329-1) | metre | 250 |  |  |
| 214 | 25.305.6104/A | Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 125/3,2 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN1329-1) | metre | 16 |  |  |
| 215 | 25.305.8401/A | PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm (Bina içinde boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 1.750 |  |  |
| 216 | 25.305.8500 | Ø16- Ø17 çaplarında PE-Xa ve PE-Xb borularda kullanılan spiral koruyucu kılıfın işyerinde temini ve montajı. | metre | 1.750 |  |  |
| 217 | 25.312.1103 | Yatay tip ; 75 Ø mm pis su geri tepme valfi | adet | 6 |  |  |
| 218 | 25.312.1201 | Klapeli tip ;100 Ø mm rogar klapesi | adet | 20 |  |  |
| 219 | 25.312.1202 | Klapeli tip ;125 Ø mm rogar klapesi | adet | 3 |  |  |
| 220 | 25.312.2101 | Havalandırma boru ve şapkası 70 Ø mm | adet | 3 |  |  |
| 221 | 25.312.2102 | Havalandırma boru ve şapkası 100 Ø mm | adet | 6 |  |  |
| 222 | 25.320.2101 | 15 Ø mm, 1/2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | adet | 26 |  |  |
| 223 | 25.320.2102 | 20 Ø mm, 3/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | adet | 3 |  |  |
| 224 | 25.320.2105 | 40 Ø mm, 1 1/2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | adet | 20 |  |  |
| 225 | 25.320.2106 | 50 Ø mm, 2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | adet | 6 |  |  |
| 226 | 25.320.2301 | 40 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | adet | 8 |  |  |
| 227 | 25.320.2302 | 50 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | adet | 30 |  |  |
| 228 | 25.320.2303 | 65 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | adet | 15 |  |  |
| 229 | 25.320.2304 | 80 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | adet | 8 |  |  |
| 230 | 25.320.2506 | 50 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | adet | 4 |  |  |
| 231 | 25.320.3102 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (3/4" vidalı) ø 20 mm. (TS EN 331) | adet | 8 |  |  |
| 232 | 25.320.3103 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1" vidalı) ø 25 mm. (TS EN 331) | adet | 8 |  |  |
| 233 | 25.320.3104 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1 1/4" vidalı) ø 32 mm. (TS EN 331) | adet | 12 |  |  |
| 234 | 25.320.3105 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1 1/2" vidalı) ø 40 mm. (TS EN 331) | adet | 6 |  |  |
| 235 | 25.320.3302 | Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) ø 80 mm. (TS EN 331) | adet | 2 |  |  |
| 236 | 25.320.9201 | 50 Ø mm Flatörlü Seviye Kontrol Vanası ( PN16, flanşlı) | adet | 2 |  |  |
| 237 | 25.325.1205 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 40 mm, Vidalı veya Flanşlı (TS 11494) | adet | 10 |  |  |
| 238 | 25.325.1206 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 50 mm, Vidalı veya Flanşlı (TS 11494) | adet | 5 |  |  |
| 239 | 25.325.2205 | Ø40 mm (1 1/2") Vidalı veya Flanşlı Geri Tepme Ventilleri (TS EN 1074-3) | adet | 10 |  |  |
| 240 | 25.325.2302 | Geri tepme ventili, flanşlı döküm gövdeli ø 80 mm. (TS EN 1074-3) | adet | 2 |  |  |
| 241 | 25.325.3206 | ø 50 mm Geri tepme ventili, PN-16, Gövdesi Demir Döküm, Baskı Yaylı veya Subaplı, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin (TS EN 12334) | adet | 5 |  |  |
| 242 | 25.327.1101 | Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 15 mm.(1/2) (ts en ıso 4126-1, 4, 6,7) | adet | 8 |  |  |
| 243 | 25.327.1105 | Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 40 mm.(1 1/2)(ts en ıso 4126-1, 4, 6,7) | adet | 3 |  |  |
| 244 | 25.337.1303 | Flanşlı hava ayrıcı Ø 80 mm | adet | 2 |  |  |
| 245 | 25.337.2203 | Flanşlı tortu ayırıcı Ø 80 mm | adet | 2 |  |  |
| 246 | 25.345.2103 | Doğalgaz filitreleri 2 bar dişli dn25 (1") vidalı (TS 10276) | adet | 3 |  |  |
| 247 | 25.345.2105 | Doğalgaz filitreleri 2 bar dişli dn40 (1 1/2") vidalı (TS 10276) | adet | 3 |  |  |
| 248 | 25.345.3203 | Filtreli regülatör 1 bar'a kadar dn 32 (1 1/4") vidalı (ts 10624) | adet | 3 |  |  |
| 249 | 25.345.3204 | Filtreli regülatör 1 bar'a kadar dn 40 (1 1/2") vidalı (ts 10624) | adet | 3 |  |  |
| 250 | 25.350.3001 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (0,5 - 3,5) m3/h (1 – 3) mss (TS EN 16297/1-2-3) | adet | 8 |  |  |
| 251 | 25.350.3002 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (3,5 - 7,0) m3/h (1 – 3) mss (TS EN 16297/1-2-3) | adet | 3 |  |  |
| 252 | 25.350.3004 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (3- 6) m3/h (3 – 5) mss (TS EN 16297/1-2-3) | adet | 8 |  |  |
| 253 | 25.360.1308 | Debisi 15-20 m3/h, basıncı 15-20 mss parçalayıcı bıçaklı dalgıç tip su pompası (TS 12599) | adet | 3 |  |  |
| 254 | 25.365.1101 | 15 ø mm - 50 ø mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil boru boyanması, sülyen boya ile | metre | 210 |  |  |
| 255 | 25.365.1102 | 50 ø mm - 100 ø mm, (2" - 4") arası (4") dahil boru boyanması, sülyen boya ile | metre | 25 |  |  |
| 256 | 25.365.1201 | 15 ø mm - 50 ø mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil boru boyanması, yağlı boya ile | metre | 25 |  |  |
| 257 | 25.400.2516 | Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı boru dış çapı: (1") 33 ø mm, cam yünü et kalınlığı: 30 mm | metre | 15 |  |  |
| 258 | 25.400.2521 | Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı boru dış çapı: (11/4") 42 ø mm, cam yünü et kalınlığı: 30 mm | metre | 20 |  |  |
| 259 | 25.400.2526 | Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı boru dış çapı: (11/2") 48 ø mm, cam yünü et kalınlığı: 30 mm | metre | 55 |  |  |
| 260 | 25.400.2531 | Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı boru dış çapı: (2") 60 ø mm, cam yünü et kalınlığı: 30 mm | metre | 60 |  |  |
| 261 | 25.400.2538 | Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı boru dış çapı: (21/2") 76 ø mm, cam yünü et kalınlığı: 40 mm | metre | 3 |  |  |
| 262 | 25.400.2548 | Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı boru dış çapı: (3") 89 ø mm, cam yünü et kalınlığı: 80 mm | metre | 35 |  |  |
| 263 | 25.400.2552 | Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı boru dış çapı: (4") 114 ø mm, cam yünü et kalınlığı: 40 mm | metre | 8 |  |  |
| 264 | 25.400.7305 | Anma Çapı NW 40 İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Kelebek Vanalar, Tüm Dişli Grup Vanaları, Çekvalfler için Yalıtım Ceketi | adet | 20 |  |  |
| 265 | 25.400.7506 | Anma Çapı NW 50 İzolasyon Malzemesi Taşyünü/ İğnelenmiş Cam Elyaf Olan Pislik Tutucular,Üç parçalı Küresel Vanalar Statik Balans Vanaları,Sürgülü Vanalar,Fanşlı çekvalfler,Glob Vanalar,Üçyollu vanalar,Pompalar için Yalıtım Ceketi | adet | 30 |  |  |
| 266 | 25.400.7507 | Anma Çapı NW 65 İzolasyon Malzemesi Taşyünü/ İğnelenmiş Cam Elyaf Olan Pislik Tutucular,Üç parçalı Küresel Vanalar Statik Balans Vanaları,Sürgülü Vanalar,Fanşlı çekvalfler,Glob Vanalar,Üçyollu vanalar,Pompalar için Yalıtım Ceketi | adet | 3 |  |  |
| 267 | 25.400.7508 | Anma Çapı NW 80 İzolasyon Malzemesi Taşyünü/ İğnelenmiş Cam Elyaf Olan Pislik Tutucular,Üç parçalı Küresel Vanalar Statik Balans Vanaları,Sürgülü Vanalar,Fanşlı çekvalfler,Glob Vanalar,Üçyollu vanalar,Pompalar için Yalıtım Ceketi | adet | 8 |  |  |
| 268 | 25.400.9201 | Boru Yalıtım Malzemesinin Üzerine Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplama Yapılması, kaplama çapı 50 mm'ye kadar | metre | 320 |  |  |
| 269 | 25.400.9202 | Boru Yalıtım Malzemesinin Üzerine Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplama Yapılması, 50 mm dahil kaplama çapı 100 mm’ye kadar | metre | 180 |  |  |
| 270 | 25.470.1101 | En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması | metrekare | 40 |  |  |
| 271 | 25.470.1302 | En geniş kenarı 499 mm.ye kadar 0.60 mm. paslanmaz çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması | metrekare | 45 |  |  |
| 272 | 25.552.1105 | Dış hava tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı | adet | 2 |  |  |
| 273 | 25.555.1002 | Oransal kontrollü elektronik sıcak su (kazan) kontrol paneli | adet | 2 |  |  |
| 274 | 25.700.1203 | Hortum çapı DN 25 hortum uzunluğu 30 m olan TS EN 671-1 normlarında tüplü model yangın dolabı | adet | 4 |  |  |
| 275 | 25.712.1000 | İtfaiye bağlantı ağzı | adet | 2 |  |  |
| 276 | 25.712.1101 | Damlatma vanası ilavesi itfaiye bağlantı ağzı için ödenecek fark | adet | 2 |  |  |
| 277 | 25.712.1102 | Arka plakası ilavesi itfaiye bağlantı ağzı için ödenecek fark | adet | 2 |  |  |
| 278 | 25.712.1103 | İtfaiye bilgi levhası ilavesi itfaiye bağlantı ağzı için ödenecek fark | adet | 2 |  |  |
| 279 | 25.712.1104 | PN 16 basınç sınıfı ilavesi itfaiye bağlantı ağzı için ödenecek fark | adet | 2 |  |  |
| 280 | 25.715.4207 | Dn 100 yangın çek vana | adet | 3 |  |  |
| 281 | 35.420.1350 | Doğalgaz dedektörü | adet | 3 |  |  |
| 282 | 48.700.1901 | Füme renkli aynaya bizote yapılması ve yerine monte edilmesi (5 mm kalınlığında) | metrekare | 15 |  |  |
| TOPLAM TUTAR (KDV Hariç) |  |  |  |  |  |  |